# CHAPITRE 2

# HOLOGRAPHIE APPLIQUÉE A L'IMAGERIE MICROSCOPIQUE

Avant de décrire les éléments formant le système de microscopie holographique fonctionnant avec des impulsions lumineuses très brèves, nous donnerons un aperçu de la théorie concernant la formation des images en holographie en terme de grandissement et de résolution.  Nous ferons une revue des différentes configurations de systèmes holographiques servant à la microscopie et il sera question également de la configuration d’hologrammes en réflexion qui a été intégrée dans le cas d’utilisation de sources à impulsions brèves.  Nous traiterons enfin de la configuration particulière d’holographie par faisceau inverse de reconstruction.

## 2.1 	Théorie générale de l'holographie appliquée à l'imagerie microscopique

### 2.1.1      Formation de l’hologramme

La propagation d’un front d’onde électromagnétique dans un milieu est basée sur les lois de Maxwell et peut s’exprimer ainsi en terme de vecteur de champ électrique ou, si l’on veut, en terme de champ optique V(x,y,t).  On obtient l’équation du champ suivante :

V(x,y,t) = (x,y)exp(-2it).									(2.1)

où est la fréquence de l’onde et (x,y) est l’amplitude complexe du champ et s’exprime par :

(x,y) = a(x,y) exp[i(x,y)].									(2.2)

Pour décrire la situation où nous sommes en présence d’un faisceau qui se propage dans l’espace, nous devons utiliser l’équation d’onde suivante :

Ñ2V(x,t)=1c2¶2¶t2V(x,t),								(2.3)

où c est la vitesse de la lumière et 2 est le Laplacien des coordonnées d’espace x,y,z.  Dans le cas de l’emploi de lumière cohérente, substituons l’équation 2.1 dans 2.3, ce qui nous donne l’équation de Helmholtz pour une onde d’amplitude complexe :

2 (x,y,z) + k2 (x,y,z) = 0									(2.4)

où k = 2 /.

Les solutions de l’équation d’onde étant :

(x,y,z) = Aexp(ikz) 										(2.5)

pour une onde plane se propageant dans la direction z et

(x,y,z) = Aexp(ikr)/r 									(2.6)

pour une onde sphérique de rayon r.

En holographie, nous sommes intéressés par la formation d’une figure d’interférence sur la plaque holographique constituée par l’addition de deux faisceaux cohérents.   Soient deux champs complexes (x,y) et (x,y) qui définissent les deux fronts d’ondes se propageant dans l’espace et produisant une fonction résultante complexe donnée par:

 (x,y) = (x,y) +  (x,y).									(2.7)

On a

a(x,y) exp[i(x,y)] = a1(x,y) exp[i(x,y)]  + a2(x,y) exp[i(x,y)]				(2.8)

où a(x,y), a1(x,y) et a2(x,y) sont les fonctions d’amplitude et (x,y), (x,y) et (x,y) sont les fonctions de phase.  Ce qui est détecté sur la plaque correspond à l’intensité du signal donnée par:

I(x,y) =  (x,y) * (x,y) = ((x,y) +  (x,y)) ((x,y) +  (x,y)),			(2.9)

ou, en utilisant l’équation (2.2),

I(x,y) = a12(x,y) + a22(x,y) + a1(x,y) a2(x,y) exp{i[(x,y) - (x,y)]} + a1(x,y) a2(x,y)

exp{-i[(x,y) - (x,y)]}.									(2.10)

Enfin on peut écrire,

I(x,y) = I1(x,y) + I2(x,y) + 2[I1(x,y)I2(x,y)]1/2 cos{(x,y) - (x,y)}.			(2.11)

Cette dernière équation représente la forme courante pour décrire le phénomène d’interférence.  Si les intensités I1(x,y) et I2(x,y) constituent respectivement les faisceaux objet IO(x,y) et de référence IR(x,y), alors l’équation 2.11 se réécrit :

I(x,y) = IO(x,y) + IR(x,y) + 2[IO(x,y)IR(x,y)]1/2 cos{R(x,y) - 0(x,y)}.			(2.12)

La figure d’interférence ainsi formée représente un codage de l’objet imprimé sur la plaque photographique sous la forme d’un réseau d’intensité.  L’hologramme ainsi enregistré est un élément possédant une fonction complexe d’intensité faisant intervenir la phase des faisceaux, selon l’équation 2.12.

Examinons maintenant l’enregistrement et la reconstruction de l’hologramme en terme de distribution d’intensité et de transmittance de la plaque photographique.  La reconstruction de l’image  holographique requiert que la plaque photographique soit exposée à l’intensité de la lumière et soit ensuite développée et éclairée de nouveau par le faisceau de référence.  La réponse d’une émulsion photographique à l’intensité est connue et a été caractérisée par Hurter et Driffield.  La courbe appelée H-D fournit la relation entre la densité optique de la plaque développée en fonction du logarithme de l’exposition E.  L’équation suivante décrit la densité optique D par la relation :

D = log (1/ )											(2.13)

où  est la transmittance en intensité, c’est-à-dire le rapport de l’intensité de lumière transmise par l’émulsion sur l’intensité incidente.  L’exposition E est définie par :

E = Ie											(2.14)

où e est le temps d’exposition et I est l’intensité incidente sur la plaque.

En terme de développement de plaque, la portion linéaire de la courbe se définit par :

D = log (1/ )	 = (log E - log K)								(2.15)

log (1/ ) = log(E/K)										(2.16)

ou

 = K EE										(2.17)

Dans cette dernière équation,  est la pente de la courbe H-D et K est le point d’interception de la portion linéaire qui s’étend sur l’abscisse.  La transmittance en intensité s’écrit donc :

  I											(2.18)

Traditionnellement, la courbe H-D est employée pour décrire les émulsions en photographie; elle fut utilisée au début de l’holographie.  Cependant, cette méthode de caractérisation n’est par la meilleure dans le cas de la formation d’hologrammes.  Une description de la réponse des émulsions en holographie requiert l’utilisation de courbes appelées T-E, où T est la transmittance en amplitude, représentant la dépendance de la transmittance en fonction de l’exposition E.  La courbe T-E fournie une relation différente de la courbe H-D, mais les deux courbes peuvent être reliées et transformées par des opérations mathématiques simples.  Des exemples de formes de courbes T-E et H-D sont illustrés à la figure 2.1.

La transmittance en amplitude T peut s’exprimer par l’équation suivante :

T(x,y) = T0 + (E - E0) = T0 -  E0 +  E = Te +  E						(2.19)

où est la pente de la courbe T-E et E est l’énergie d’exposition.

Figure 2.1 Exemples de courbes de transmittance en fonction de l’exposition : (A) courbe T-E et (B) H-D.

Dans le cas du processus d’enregistrement holographique, le temps d’exposition te est habituellement choisi de façon à remplir la condition suivante :

e (I1 + I2) = E0 .										(2.20)

Cette condition fait en sorte d’obtenir une exposition linéaire lorsque I2 < I1 et 2(I1I2)1/2 sont à l’intérieur de la portion linéaire de la courbe T-E.  C’est ce que l’on appelle la région d’opération.

La transmittance de l’hologramme qui a été exposé et développé s’exprime par l’équation suivante :

T(x,y) = Te +  e I(x,y)									(2.21)

où I(x,y) est l’intensité décrite par les équations 2.10 et 2.11.  Lors de la reconstruction de l’hologramme, celui-ci est éclairé par une onde d’amplitude complexe R.  On obtient le résultat suivant pour la distribution de champ derrière l’hologramme:

(x,y)  = T(x,y) R(x,y)								           (2.22)

(x,y)  = Te R(x,y) +  e I(x,y) R(x,y) 						           (2.23)

(x,y)  = Te R(x,y) +  e I1(x,y) R(x,y) +  e I2(x,y) R(x,y) + 2 e R(x,y) [I1(x,y) I2(x,y)]1/2 cos{(x,y) - (x,y)}.								(2.24)

(x,y)  = Te R(x,y) +  e I1(x,y) R(x,y) +  e I2(x,y) R(x,y) +  e aR(x,y) exp[iR(x,y)] a1(x,y) a2* (x,y) exp[i1(x,y) - 2(x,y)] +  e aR(x,y) exp[iR(x,y)] a1*(x,y) a2(x,y)

exp[-i1(x,y) - 2(x,y)] .									(2.25)

Ces équations donnent de façon générale l’expression de la reconstruction du front d’onde objet derrière l’hologramme. L’équation 2.25 montre que la distribution d’intensité de reconstruction de l’hologramme est constituée de trois principaux termes :

- une partie atténuée mais non perturbée de l’onde de reconstruction (x,y) = Te R(x,y)  ;

- une partie modulée par la distribution d’intensité I1(x,y), (x,y) =  e I1(x,y) R(x,y) ;

- une partie modulée par la distribution d’intensité I2(x,y), (x,y) =  e I2(x,y) R(x,y)  .

Quant aux deux autres termes contenus dans le faisceau direct ou conjugué, ils contiennent des informations de phase.  La manière de restituer ces différents fronts d’onde dépend du type de configuration de montages holographiques qui seront décrits dans la section suivante.  Une description détaillée de la théorie des équations d’onde en holographie peut être trouvée dans le livre édité par Caulfield (1979) et dans celui de Collier et al. (1971).

## 2.2	Revue et étude des différents dispositifs microholographiques

Les types d’hologrammes produits sans lentille peuvent être classés en deux catégories dépendant de la région de diffraction dans laquelle l’objet se situe: les hologrammes de Fresnel (champ proche) lorsque l’objet se situe dans la zone z = zFRE à z = zFRA et de Fraunhofer (champ lointain) si l’objet enregistré est situé à une distance z = zFRA à l’infini.  On considère également une autre classe d’hologramme, soit les hologrammes image qui peuvent être produits en utilisant une lentille entre l’objet et la plaque d’enregistrement.  Si l’enregistrement est en coïncidence avec le plan image de la lentille, on l’appelle hologramme de plan image et si la plaque coïncide avec le plan de Fourier de la lentille, nous sommes en présence d’un hologramme de transformée de Fourier.

### 2.2.1       Système microholographique axial

Le montage le plus simple de microscopie holographique est celui de Gabor appelé holographie axiale où les axes des faisceaux d’enregistrement et de référence sont co-linéaires.  Les figures 2.2 et 2.3 illustrent le principe de l’holographie axiale.  La configuration du montage fait en sorte que l’objet est placé dans le faisceau divergent qui donne un faisceau d’enregistrement formé par la diffraction de l’onde sur l’objet et un faisceau de référence provenant de l’onde non diffractée.  Les deux faisceaux interfèrent sur la plaque pour former l’hologramme H (figure 2.3a).  Si un faisceau de référence ayant une divergence et une longueur d’onde différente est utilisé lors de la reconstruction (figure 2.3b), nous obtenons une équation pour le grandissement latéral Mlat de l’image reconstruite qui s’écrit comme suit :

Figure 2.2  Principe de la microscopie holographique axiale.

Mlat=m1±(m2z1mz3)−(z1z2)									(2.23)

où m est défini comme un grandissement latéral de l’hologramme, m  le rapport l2/l1 des longueurs d’onde de reconstruction et d’enregistrement et z1, z2, z3 étant les distances de configuration du système.  On note que le grandissement Mlat peut varier en ajustant les paramètres m, z1, z2, z3 du système.  Cependant, en choisissant un grandissement autre qu’unitaire, nous obtenons nécessairement des aberrations de l’image comme dans le cas d’une lentille.  Dans certains cas, ces aberrations peuvent être atténuées en choisissant des variations appropriées des paramètres.

Figure 2.3  Paramètres reliés à la microscopie holographique axiale.

L’hologramme produit également un grandissement longitudinal ou axial Mlong, lequel s’exprime par :

Mlong=1mM2lat.										(2.24)

L’objet est donc fortement déformé dans la direction longitudinale par le carré du grandissement latéral.  Il est possible encore une fois de limiter la déformation longitudinale en faisant en sorte que m = Mlat mais cela implique que dans le système de microscopie Mlat=1.

Un système de microscopie holographique axiale est avantageux lorsque l’on désire réduire les exigences de stabilité mécanique et de longueur de cohérence de la source.  Cependant, les images holographique réelles et virtuelles reconstruites seront superposées au fond d’éclairement du faisceau de référence et il sera plus difficile d’observer un objet particulier.  Le système de Gabor peut trouver des applications dans le cas d’observation d’aérosols et de particules dans des chambres à bulles.

### 2.2.2	Système microholographique hors-axe

Le défaut principal dont souffrent les systèmes de microscopie holographique axiale est l’alignement des images directes et conjuguées lors de la reconstruction.  L’introduction par Leith et Upatnieks de la configuration hors-axe, telle qu’illustrée à la figure 2.4, a permis de surmonter ce problème.  L’utilisation d’un faisceau de référence disposé angulairement par rapport au faisceau objet nous permet de séparer spatialement les images formées.  Une discussion détaillée et plus complète de cette configuration a été décrite par Leith et Upatnieks (1962, 1963, 1964).

Figure 2.4  Principe de la microscopie holographique hors-axe.

### 2.2.3	Système microholographique hors-axe avec pré-agrandissement de l’objet

Les systèmes de microscopie holographique décrits précédemment ne comprennent pas d’élément optique entre l’objet et la plaque holographique.  La dimension de l’image holographique restituée ainsi que la résolution spatiale dépendent des paramètres du système.

Un autre perfectionnement des systèmes de microscopie consiste à utiliser une lentille ou objectif afin d’effectuer un pré-agrandissement de l’objet.  Cela a pour effet d’améliorer la résolution spatiale de manière substantielle, dépendant des propriétés des éléments optiques entre l’objet et la plaque.

### 2.2.3.1	Front d’onde direct de reconstruction

La première configuration possible consiste à introduire un élément de grandissement devant l’objet afin d’agrandir l’image dans le plan de la plaque, tel que montré à la figure 2.5.  L’image holographique est alors reconstituée par le faisceau direct de référence et l’image peut être observée à travers la plaque.

Figure 2.5 : 	Principe de la microscopie holographique hors-axe avec pré-agrandissement de

l’objet.

Avec la configuration hors-axe sans lentille telle que décrite précédemment, il est très difficile d’obtenir des conditions d’imagerie possédant une grande ouverture numérique à cause de l’introduction dans le système du faisceau de référence qui limite le cône d’éclairage de la plaque.  Cette limitation peut être surmontée par l’ajout d’une lentille ou d’un élément de grandissement.  La lentille permet d’obtenir une grande ouverture numérique dans l’espace objet du système, laquelle est réduite dans l’espace image produisant ainsi un espace suffisant pour l’introduction sans problème du faisceau de référence.  Cependant, la lentille cause une transformation non uniforme de l’espace objet dans l’espace image de telle façon qu’un faible espacement dans l’espace objet devient très étendu dans l’espace image puisque le grandissement longitudinal est le carré du grandissement latéral.  Même si toute l’information de l’objet est contenue dans l’hologramme, cet effet limite la capacité à visualiser correctement dans l’espace image des objets étendus dans l’espace. La méthode hors-axe avec pré-agrandissement de l’objet utilisant un front d’onde direct de reconstruction n’est donc pas utile dans le cas où l’on désire visualiser un large volume ayant une grande profondeur.

Pour utiliser de façon adéquate cette méthode, on doit s’assurer que la profondeur de l’objet est à l’intérieur de la profondeur de champ de la lentille ou de l’objectif.  Si l’on utilise un objectif de fort grossissement, la profondeur z de l’objet observable avec le minimum d’aberrations ne sera que de quelques microns.  Également l’enregistrement imprimera sur la plaque tout artefact, poussière, défaut et aberrations résiduelles de l’optique utilisé, limitant ainsi la qualité de l’image par l’apparition d’anneaux de diffraction et autres reflets.  Une bonne qualité optique des objectifs est donc essentielle.  Il est à noter que si la plaque holographique se trouve exactement dans le plan image de l’objectif, l’hologramme ressemblera à l’image de l’objet agrandie et celle-ci sera superposée au réseau de franges d’interférence formé par les faisceaux d’enregistrement et de référence.  Tel que mentionné dans l’introduction, un système de microscopie holographique dont le plan image était placé devant la plaque holographique fut utilisé pour la première fois par Van Ligten et Osterberg (1966).  Un tel système cependant n’était pas commode d’utilisation pour l’observation avec un oculaire.  Un microscope holographique dont l’image était formée derrière la plaque holographique a été proposé par P. Magill et A.D. Wilson (1968) et simultanément par M. Daskiewicz, R. Pawluczyk, et M. Pluta (1969).  Ces systèmes permettaient l’observation directe de l’image reconstruite à l’aide d’un oculaire de microscope standard situé dans le plan image derrière la plaque holographique.

### 2.2.3.2 Front d’onde inverse de reconstruction

L’arrangement du système précédent offre une bonne performance en terme de résolution spatiale, mais souffre d’un problème de limitation au niveau de la visualisation d’un objet dans son entier dû à la profondeur de champ limité de l’élément optique.  L’objet enregistré dans l’hologramme sera discernable correctement que si il a été enregistré à l’intérieur du volume limité par la profondeur de champ du système optique qui a été utilisé durant l’enregistrement.   Toute autre partie de l’objet située en dehors de la profondeur de champ aura différents grandissements et sera imagée dans d’autres plans.  Une portion limitée de l’objet sera alors reconstruite pour un grandissement donné.

Pour palier à ce problème, Toth et Collins (1968) ont introduit la méthode de microscopie holographique par front d’onde inverse de reconstruction, c’est-à-dire que l’image holographique de l’objet est restituée dans le volume objet par le parcours inverse du faisceau de référence.  L’image se retrouve dans le volume où l’objet a été enregistré.  La figure 2.6 illustre le principe proposé par Toth et Collins.  Lors de la reconstruction, l’image microscopique est observée à l’aide d’un microscope auxiliaire localisé derrière le plan objet.  L’image réelle est reconstituée à partir des informations de l’hologramme et est ainsi nettoyée des aberrations potentielles par son passage inverse dans les éléments optiques qui ont servi à projeter l’image de l’objet sur l’hologramme.

Comme on le sait, l’hologramme enregistre toute l’information du front d’onde éclairant la plaque.  L’utilisation de l’élément optique d’imagerie fait en sorte qu’il s’opère une transformation entre l’espace objet et l’espace image qui est enregistré de façon intégrale dans l’hologramme.  Lors de la reconstruction par faisceau inverse, l’hologramme reproduit l’espace objet avec toute l’information qu’il possède, donc il peut reconstruire un large volume ou un objet de grande profondeur.  L’observation du volume reproduit dans l’espace objet s’effectue à l’aide d’un système d’imagerie auxiliaire.  Ainsi il sera possible d’observer différentes portions du volume par focalisation du système auxiliaire dans différents plans d’observation.

Contrairement à la méthode par front d’onde direct de reconstruction dont la profondeur de champ est limitée par le système d’imagerie utilisé pour enregistrer l’hologramme, la méthode par front d’onde inverse surmonte cette limitation.  En effet, le volume reconstruit dans l’espace objet n’est pas limité par les caractéristiques du système d’imagerie, mais plutôt par les conditions de cohérence spatiale de la source laser utilisée.  La profondeur de champ du système, déterminée par la longueur de cohérence du laser, constitue la principale caractéristique de la microscopie holographique à front d’onde inverse de reconstruction.

Figure 2.6  Principe de la microscopie holographique par front d’onde inverse de

reconstruction ; a) enregistrement et b) reconstruction.

Pour obtenir cependant une image réelle précise et sans aberrations lors de la reconstruction, le faisceau de référence doit être identique à celui utilisé lors de l’enregistrement, mais il doit avoir sa propagation dans le sens inverse.  Si le faisceau de reconstruction est différent du faisceau de référence initial, les variations se retrouveront sur l’image reconstruite.  Une différence de courbure du front d’onde produira des effets de déplacement, de grandissement ou de réduction de l’image.  Si le front d’onde de reconstruction est non uniforme et présente des irrégularités importantes par rapport au faisceau de référence, il résultera des aberrations et dégradation de la résolution de l’image.  C’est pourquoi il est préférable d’utiliser un front d’onde plan qui peut être reproduit plus facilement lors de la reconstruction.  Également, les conditions qui prévalaient lors de l’enregistrement doivent être reproduites lors de la restitution de l’image holographique.  Si un élément optique était présent, telle une plaque de verre ou un liquide d’immersion, celui-ci devrait être remis en place lors de la reconstruction et de l’observation de l’objet.

## 2.3	Dispositif microholographique conçu dans le cadre de la recherche

Le système de microscopie holographique mis au point dans le cadre de la présente recherche diffère des configurations décrites précédemment selon les points suivants:  premièrement, l’objet est vu par la réflexion du faisceau laser qui l’illumine et deuxièmement, l’hologramme est enregistré par deux faisceaux arrivant en sens inverse sur la plaque.  Ce deuxième point constitue l’élément essentiel du système permettant l’utilisation d’impulsions laser très brèves.

### 2.3.1 	Configuration de microholographie combinant faisceaux inverses et impulsions brèves de lumière

Lorsqu’un objet se déplaçant rapidement est enregistré par une méthode holographique, son déplacement produit une variation du parcours optique de la lumière réfléchie par l’objet en mouvement.  Cet effet cause un changement de phase de la lumière qui arrive à la plaque holographique, donc un déplacement des franges d’interférence enregistrées sur l’hologramme.  Le déplacement de franges durant l’enregistrement réduit leur visibilité et peut les faire disparaître si le déplacement est plus grand que la distance entre les franges.  La façon de contrecarrer cet effet est de produire une courte exposition de la plaque de manière à éviter le déplacement des franges qui soit plus grand que la distance entre elles.  Même avec une exposition courte, il se produira un certain déplacement qui réduira le contraste des franges, mais l’enregistrement d’un hologramme de qualité acceptable sera encore possible.  La réduction de l’exposition de l’hologramme s’effectue par l’utilisation d’un obturateur à haute vitesse ou par la réduction de la durée des impulsions de la source laser.  À de telles durées d’exposition, il est plus facile de réduire la durée des impulsions de la source laser.  La conséquence de la réduction de la durée des impulsions est le raccourcissement des impulsions, c’est-à-dire leur étendue dans l’espace.  Une telle limitation de l’étendue des impulsions fait en sorte que la lumière interfère seulement dans le volume où les impulsions se superposent dans l’espace.  Lorsque les impulsions sont dirigées en sens inverse vers la plaque holographique selon un certain angle, il est facile de voir que le déplacement du volume d’interférence ou zone d’interaction se déplace selon la bissectrice entre les deux faisceaux.  En conséquence, pour l’enregistrement holographique, il faut que l’émulsion de la plaque soit placée le long de la bissectrice.

Dans le cas où l’on veut enregistrer des objets se déplaçant à une très grande vitesse, l’utilisation d’impulsions lumineuses très brèves pose un problème sérieux si notre système est basé sur la configuration d’holographie en transmission, c’est-à-dire les faisceaux objet et de référence arrivant sur la plaque dans la même direction.  Le problème provient du fait que plus l’impulsion est brève, plus son étendue dans l’espace diminue, affectant ainsi le volume d’enregistrement sur la plaque.  Une impulsion de durée  et d’étendue spatiale lp donnée par :

lp = c												(2.25)

où c est la vitesse de la lumière produira, dans le cas particulier d’un hologramme en transmission dont l’hologramme est placé au centre de la zone d’interaction, une longueur de zone d’interaction Zi sur la plaque donnée par:

Zi = lp / sin 											(2.26)

où est l’angle entre le faisceau objet et le faisceau de référence.  La figure 2.7a illustre l’effet de la longueur des impulsions sur la configuration d’enregistrement.  Si le faisceau a un diamètre D, la longueur de la zone d’interaction Zi est proportionnelle à lp et sera plus petite que le diamètre du faisceau.

La figure 2.7b montre l'effet des impulsions lumineuses sur la zone d'interaction sur l’émulsion holographique pour les configurations d'enregistrement en réflexion.  L'utilisation de la configuration pour des hologrammes en réflexion permet de solutionner le problème d'enregistrement.  La figure 2.7b montre que lorsque les faisceaux voyagent en sens opposé sur la plaque, dans le cas particulier où la plaque se situe au centre de la zone d’interaction, la longueur de la zone Zi est donnée alors par:

Figure 2.7  Effet de la longueur des impulsions sur la configuration d’enregistrement d’hologrammes

Zi = D/cos .											(2.27)

La longueur de la zone d'interaction Zi correspond à la bissectrice entre les deux faisceaux.

La formation des franges de codage de l'hologramme s'effectue sur une portion beaucoup plus grande.  La zone ne dépend plus de l'étendue dans l'espace de l'impulsion lumineuse, mais est fonction du diamètre du faisceau divisé par le cosinus de l'angle formé par les deux fronts d'onde.  La formation de l'hologramme doit se produire sur toute la largeur du faisceau car l'information sur l'objet à enregistrer peut se situer partout à l'intérieur du périmètre formé par le faisceau objet.  Les équations 2.26 et 2.27 sont valides si on suppose que les deux impulsions arrivent en même temps au centre de la zone d'interaction.  S'il existe un décalage temporel entre les deux fronts d'onde, la zone dans le cas de la figure 2.7a sera décalée verticalement dépendant si l'un des faisceaux est en avance ou en retard.  Celle de la figure 2.7b sera réduite dans l'une ou l'autre des directions.  Le parcours des impulsions laser le long de la plaque holographique est illustré à la figure 2.8.  Les faisceaux objet O et de référence R sont représentés à différents temps de parcours t1, t2 et t3, produisant des franges à l’intérieur des différentes zones d’interaction.

Afin d’obtenir le parcours de la figure 2.8, il est essentiel de concevoir un système permettant d’ajuster les angles d’arrivée des faisceaux sur la plaque.  Ainsi l'alignement des parcours optiques est un élément critique pour l'opération d'un tel système afin de maximiser la zone d'interaction.  Le détail du procédé d'alignement fera l'objet d'une section ultérieure.

Figure 2.8  Parcours des impulsions laser le long de la plaque holographique.

### 2.3.2	Configuration d’enregistrement avec le mouvement de l’objet parallèle au faisceau

La visualisation et la reconstruction en trois dimensions d’un objet ayant les caractéristiques d’une membrane opaque doit, pour être efficace, s’effectuer en regardant l’objet vu de face.  Le faisceau d’illumination doit donc être parallèle au mouvement de l’objet et la réflexion sur l’objet sera dirigée vers la plaque d’enregistrement.

La production de l’hologramme étant un phénomène d’interférence, l’efficacité de celui-ci dépend de la stabilité des franges d’interférence durant le processus d’enregistrement.  La translation de l’objet pendant l’enregistrement produira un mouvement des franges, réduisant l’efficacité diffractionnelle de l’hologramme.  Le mouvement de l’objet ayant une vitesse v ou la variation de la différence des parcours optiques d pendant le temps d’enregistrement tp ne doit pas varier plus que /4 s’il y a réflexion sur l’objet.  On obtient la durée d’enregistrement avec l’équation suivante :

tp = d /v = /4v.				 					           (2.28).

Dans le cas présent, on suppose une vitesse de l’objet v=5 km/s et la longueur d’onde 0.532 m, on obtient une durée d’enregistrement :

tp = 0.532m) /4 x5 x 109m/s) = 26.6 x 10-12 (s).

Les impulsions laser auront une durée de l’ordre de 25 picosecondes pour des objets se déplaçant à une telle vitesse.  Des impulsions de cette durée ont une étendue dans l’espace très courte.  L’étendue lp est donnée par l’équation 2.25.

Selon les paramètres donnés précédemment, lp = 3 x 108m/s) x 26.6 x 10-12 (s) = 79.8 x 10-4 (m).  L’impulsion s’étend sur environ 8 mm dans l’espace.  Cela impose donc une contrainte au niveau du volume d’enregistrement de l’objet.  Ce volume est limité par l’aire de la section du faisceau sur l’objet multipliée par la moitié de l’étendue du faisceau due à la réflexion.  La synchronisation du système est telle que l’objet doit être capté à l’intérieur d’une distance de 4 mm localisée dans la région focale de l’objectif de pré-agrandissement.