# CHAPITRE 5

# RECONSTRUCTION ET VISUALISATION TRI- DIMENSIONNELLE

Une des caractéristiques importantes du système de microscopie holographique est la capacité de reconstruire la forme tri-dimensionnelle d’un objet microscopique.  La reconstitution de la forme de l’objet s’effectue non pas pendant l’enregistrement mais après la reconstruction de l’image holographique.  Selon la définition d’un hologramme, l’image produite contient toute l’information sur l’objet tel qu’il a été enregistré.

Puisque l’information tri-dimensionnelle est emmagasinée dans l’hologramme, il suffit de trouver un moyen de l’extraire directement.  Deux méthodes permettent d’obtenir l’information d’une manière quantitative et qualitative.  Ces méthodes sont la reconstruction par multi-plans focaux et la stéréoscopie.

## 5.1	Profondeur de champ et profondeur d’image

En imagerie microscopique, il est important de faire la distinction entre profondeur de champ et profondeur d’image.  La figure 5.1 illustre bien la définition de ces termes.  La distance 2z = |-z1| + z2 est appelée profondeur de champ et se situe dans l’espace objet.  Lorsque l’on mesure dans l’espace image, la profondeur est définie comme étant la distance 2z’ = |-z’1| + z’2.  La relation mathématique entre les deux termes de profondeur est liée aux paramètres du système d’imagerie par l’équation suivante :

2z’ = Ml2z = M2ob2z n’/n	.							(5.1)

où  Ml et Mob sont les grandissements longitudinaux et transversaux de l’objectif , n et n’ sont les indices de réfraction respectivement dans les plans objet et image.  Afin de définir les profondeur de champ et profondeur d’image en terme des paramètres du système d’imagerie, il est important de répéter les notions de la figure d’Airy de distribution de l’intensité lumineuse au plan image.  La figure 5.2 montre les principaux plans primaires (’et secondaires (’,’) ainsi que la figure de diffraction au plan image.  I’(z’) représente la distribution normalisée de la figure de diffraction et est décrite par l’expression mathématique suivante :

Figure 5.1  Notion de profondeur de champ (a) et profondeur d’image (b)

Figure 5.2  Distribution axiale d’intensité d’un point lumineux

I’(z’) = sinc2(Z) = (sin Z/Z)2 								(5.2)

où

Z =  (/2n’) A’2z’.									(5.3)

A représente l’ouverture numérique de l’objectif dans le plan image (A’=n’sin ’  La profondeur d’image contenue entre les plans secondaires ’et’ est définie par la distance entre le point maximal de la courbe d’Airy et le point où la courbe tombe à 80% du maximum de I’(z’).  En terme de Z, la distance est ±/4.  Si on substitue Z dans 5.3, on obtient :

2z’= /n’sin2’ = n’/A’2								(5.4)

dans le cas de la profondeur d’image et

2z = /nsin2 = n/A2								(5.5)

pour la profondeur de champ dans le plan objet.

## 5.2	Méthode de saisie des images et de la reconstruction des objets par multi-plan

## de focalisation

Un objet constitué d’un volume peut être décomposé en sections d’épaisseur uniforme comme si celui-ci était découpé en tranches.  Ainsi, en supposant qu’il est possible de visualiser des sections d’une image en volume par une technique simple, la reconstruction de la forme d’un objet est faisable.

Comme il a été mentionné dans les sections précédentes la visualisation de l’image holographique s’effectue à l’aide d’un microscope auxiliaire muni d’un objectif.  Le principe de la méthode consiste à utiliser un objectif ayant une faible profondeur de champ comparé à l’épaisseur totale de l’objet.  Sur l’image prise à l’aide de l’objectif de fort grossissement, les régions de l’objet situées à l’intérieur de la profondeur de champ seront vues de façon nette et précise.  Les régions situées à l’extérieur de la zone de focalisation seront floues et difficilement discernables.  La zone de visualisation nette forme alors une tranche de l’objet définie par la profondeur de champ.  Si un objet microscopique possède une épaisseur de quelques centaines de microns, l’utilisation d’un objectif de grandissement 20x avec une ouverture numérique de 0.35, permet, à la longueur d’onde de 0.532 microns, de visualiser des parties de l’objet par sections de 4 microns d’épaisseur correspondant à la profondeur de champ définie par l’équation 5.5.

Lorsque le microscope auxiliaire est déplacé longitudinalement par rapport à l’image holographique fixe, plusieurs sections de l’objet peuvent être ainsi enregistrées en observant les zones nettes de l’image et en extrayant les coordonnées des points indiquant une région au foyer.  Un schéma illustrant la configuration nécessaire pour la reconstruction 3-D est présenté à la figure 5.3.  Cette vue latérale montre l’image holographique placée à une certaine distance du cube séparateur ainsi que la position du microscope auxiliaire par rapport à l’image.

Figure 5.3 Configuration nécessaire pour la reconstruction 3-D

L’observation des zones nettes dans une tranche donnée de l’objet s’effectue de façon visuelle par un observateur sur un écran vidéo.  Les points ainsi reconnus comme nets sur l’image sont indiqués par l’observateur à l’aide d’un curseur indiquant la position du point.  Les coordonnées des points sont enregistrées dans un fichier correspondant à une tranche de l’objet.  Il est alors possible de générer un graphique sous forme de lignes de niveau, représentant la forme de l’objet.  La reconstruction s’effectue donc de façon séquentielle par la composition d’un ensemble d’images de sections de l’objet.  À l’aide d’un objectif de fort grossissement, une section d’image nette de l’objet est visualisée et marquée sur l’image.  La reconstruction 3D s’effectue par l’addition des points marqués en fonction de la distance z parcourue par le microscope auxiliaire.

## 5.3	Visualisation des images holographiques par stéréoscopie

Une autre technique de visualisation permet d’observer les images holographiques de manière stéréoscopique.  L’image reconstruite est une image en volume.  Celle-ci est limitée par un certain champ de vision défini par le système d’imagerie.  Il est donc possible d’observer l’objet selon des angles différents à l’aide d’un instrument d’imagerie constitué de deux objectifs séparés angulairement.

Afin de visualiser correctement l’image, la condition d’imagerie suivante doit être satisfaite : l’ouverture numérique de l’objectif d’imagerie du microscope holographique doit être plus grande ou égale à l’ouverture numérique du système d’observation.  La figure 5.4 montre la configuration d’un montage permettant la visualisation de l’objet microscopique en stéréoscopie.

En stéréoscopie, on définit la profondeur de perception par la capacité de la vision humaine à percevoir une différence de profondeur [Muchel, 1966].  Cette quantité est la puissance angulaire de résolution stéréo s.  Pour la vision de jour, une valeur de s = 10" est généralement acceptée.  La profondeur de perception stéréo z est exprimée mathématiquement par :

z = 250s /M tan 									(5.6)

Figure 5.4 Configuration d’un montage permettant la visualisation de l’objet microscopique en stéréoscopie.

où M est le grandissement total du microscope et  l’angle de convergence de la vision binoculaire.  Si on utilise des paramètres du système suivant : M = 20 et  = 14, la profondeur de perception est de z = 0.0025 mm, soit 2.5 microns.

Il serait donc avantageux d’utiliser un microscope stéréoscopique dans le but de reconstruire de façon tri-dimensionnelle un objet microscopique.  Cette méthode a déjà été utilisée par Paisley, Seitz et al. pour la reconstruction d’objets.  Cependant, la méthode stéréoscopique appliquée à la visualisation d’images obtenues de façon holographique a été peu appliquée.