ERIC  HARVEY

Dispositif microholographique pour l'enregistrement et la visualisation tri-dimensionnelle de phÉnomènes ultra-rapides

Thèse

présentée

à la Faculté des études supérieures

de l'Université Laval

pour l'obtention

du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.)

Département de physique

FACULTÉ DES SCIENCES ET DE GÉNIE

UNIVERSITÉ LAVAL

QUÉBEC

Mai 1999

Eric Harvey, 1999

À Danielle, Bérangère et Rodolphe, Catherine, Pierrette et Jacquelin ....

"L’imagination est plus importante que le savoir."

A. Einstein, 1929.

RÉSUMÉ COURT

Dispositif microholographique pour l'enregistrement et la visualisation tri-dimensionnelle de phÉnomènes ultra-rapides

La présente recherche consiste à mettre au point un dispositif de microholographie pour l’enregistrement de phénomènes ultra-rapides.  Le système est composé d’un module optique de microscopie holographique, d’une source laser à impulsions brèves (picoseconde), d’un module électronique de synchronisation et d’un module d’acquisition et de traitement d’images.  Des images statiques et dynamiques ont été prises à haute résolution afin de démontrer les performances du système.  Des expériences sur des détonateurs à feuilles explosées ont été réalisées avec le microscope holographique à impulsions brèves.  Elles ont donné les premières images enregistrées de façon holographique de tels phénomènes.  La reconstruction tri-dimensionnelle de la surface du matériel de kapton prise en mouvement ultra-rapide (de l’ordre du km/s) a pu être réalisée.

Eric Harvey,

candidat

Professeur Roger.A. Lessard,						Dr. Romuald Pawluczyk,

directeur de recherche							co-directeur de recherche

ABSTRACT

MICROHOLOGRAPHIC SYSTEM FOR RECORDING AND THREE-DIMENSIONAL VISUALISATION OF ULTRA-FAST PHENOMENA

The present research consisted in the development and testing of a microholographic device for the recording of fast phenomena.  The system is composed of a holographic microscope optical module, a pulsed (picosecond) laser source, a synchronization electronic module and an image acquisition and processing module.  Static and dynamic high resolution images have been taken in order to demonstrate the performances of the system.  Experiments on slapper detonators have been performed and have produced the first images of such phenomena recorded with a holographic technique.  Three-dimensional reconstruction of the surface of the kapton material recorded during ultra-fast (of the order of km/s) movement has been realized.

Eric Harvey,

candidat

Professeur Roger.A. Lessard,						Dr. Romuald Pawluczyk,

directeur de recherche							co-directeur de recherche

RÉSUMÉ

Dispositif microholographique pour l'enregistrement et la visualisation tri-dimensionnelle de phÉnomènes ultra-rapides

Les techniques de photographie ultra-rapide permettent d’enregistrer des objets de faibles dimensions se déplaçant à des vitesses élevées.  Diverses techniques de visualisation de phénomènes rapides ont été développées afin d’étudier particulièrement le processus d’initiation de détonateurs à feuilles explosées ("slapper detonator ").  Ce type de dispositif engendre une onde de choc dans un matériau explosif par le déplacement ultra-rapide (de l’ordre de plusieurs km/sec) d’une portion d’une feuille de kapton.  Les systèmes de visualisation servant à les caractériser ont consisté jusqu’à maintenant en l’utilisation de caméras rapides à fente, de systèmes VISAR et de systèmes d’imagerie stéréoscopiques utilisant une source laser à courtes impulsions.

Notre étude porte sur le développement d’un nouveau système de caractérisation des détonateurs à feuilles ex plosées.  Notre système est basé sur la technique de microscopie holographique à impulsions brèves qui permet d’enregistrer toute l’information tri-dimensionnelle d’un objet en mouvement ultra-rapide.  L’ensemble du dispositif de mesure se compose des éléments suivants :  (1) un module optique de microscopie holographique, (2) une source laser Nd :YAG doublé à impulsions picosecondes, (3) un module électronique de synchronisation des signaux et (4) d’un ordinateur de type PC pour l’acquisition et le traitement d’images.

La configuration novatrice du microscope holographique est basée sur une configuration de faisceaux objet et de référence se propageant dans des directions opposées sur la plaque holographique.  L’hologramme de volume est alors reconstruit par faisceau inverse de reconstruction et l’image de l’objet se forme au même endroit où il a été enregistré.  La visualisation de celui-ci s’effectue à l’aide d’un microscope auxiliaire placé devant le plan image.  Lors de la reconstruction, un objectif de faible profondeur de champ sert à reconstruire la forme tri-dimensionnelle de l’objet par l’analyse d’images provenant de plusieurs tranches de l’image 3D.  Les points de l’image qui sont au foyer servent à produire un graphique représentant la forme de l’objet enregistré en vol.

Des images ont été obtenus de phénomènes d’éjection d’une surface de kapton provenant de détonateurs à feuilles explosées.  Les images produites de façon holographique, montrent les premiers instants de la déformation de surface du kapton lors du déclenchement du détonateur.

Eric Harvey,

candidat

Professeur Roger.A. Lessard,						Dr. Romuald Pawluczyk,

directeur de recherche							co-directeur de recherche

AVANT-PROPOS

Ce travail de recherche n'aurait pas été possible sans le support de ceux qui m'entoure.  Premièrement, je suis redevable à Romuald Pawluczyk, mon co-directeur qui m'a initié à la recherche et encouragé à entreprendre mes études doctorales.  Ses idées originales sur le sujet et ses conseils techniques m'ont aidé à mener a bien ce long travail.  Je remercie mon directeur de thèse, le Prof. Roger Lessard du COPL pour sa patience, son soutient et ses conseils judicieux.

Je tien à remercier le personnel de l'INO, et plus particulièrement le Dr. Pierre Lavigne, qui a permis l'encadrement et la souplesse nécessaire afin de concrétiser cet effort.  Je m'en voudrais de ne pas souligner l'effort et la générosité de certains collègues de l'INO, dont Pierre Pelletier pour le support technique, Charles Moreau, technicien machiniste pour son travail de précision.  Également,  j’en profite pour remercier le personnel du secrétariat du département de physique de l’Université Laval pour l’excellent service au étudiant.  Enfin j'aimerais remercier M. Lucien Nappert et Daniel Fraser du CRDV pour leur assistance durant les expérimentations.

Du côté personnel, je tiens à souligner le soutient indéfectible de ma conjointe Danielle, qui même dans les moments difficiles a su me garder dans le droit chemin.  À mes parents, Bérangère et Rodolphe, qui m'ont inculqué un certain degré de discipline, de rigueur et de persévérence, je leur dis merci.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ COURT   ...........................................................................................................       iii

ABSTRACT........................................................................................................................       iv

RÉSUMÉ.............................................................................................................................       v

AVANT-PROPOS..............................................................................................................       vii

TABLE DES MATIÈRES.................................................................................................       viii

LISTE DES FIGURES........................................................................................................       xii

LISTE DES TABLEAUX...................................................................................................       xv

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION	...................................................................................       1

1.1  Cadre de recherche et objectifs du projet.......................................................................	      1

1.2  Introduction à la microscopie holographique.................................................................	      4

1.3   Holographie à enregistrement par impulsions brèves de lumière ("pulsed

holography") appliqué à la microscopie................................................................................	      9

1.4  Sujet d’étude..................................................................................................................     11

1.5  Synopsis de la thèse.......................................................................................................	    12

CHAPITRE 2 : HOLOGRAPHIE APPLIQUÉE À L'IMAGERIE MICROSCOPIQUE.......	    14

2.1  THÉORIE GÉNÉRALE DE L'HOLOGRAPHIE APPLIQUÉE À L'IMAGERIE MICROSCOPIQUE...............................................................................................................	    15

- Formation de l’hologramme.........................................................................................	    15

2.2 REVUE ET ÉTUDE DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS MICROHOLOGRAPHIQUES...................................	.........................................................       22

2.2.1 Système microholographique axial...................................................................	.........       23

2.2.2 Système microholographique hors-axe.......................................................................      26

2.2.3 Système microholographique hors-axe avec pré-agrandissement de l’objet..............	    27

2.2.3.1 Front d’onde direct de reconstruction......................................................................	    28

2.2.3.2 Front d’onde inverse de reconstruction....................................................................	    30

2.3 DISPOSITIF MICROHOLOGRAPHIQUE CONÇU DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE	......................................................................................................................      33

2.3.1  Configuration de microholographie combinant faisceaux inverses et impulsions brèves de lumière	......................................................................................................................      33

2.3.2 Configuration d’enregistrement avec le mouvement de l’objet parallèle au faisceau.	    38

CHAPITRE 3 : MATÉRIAUX ENREGISTREURS HOLOGRAPHIQUES...........................................................................................................	    40

3.1  Choix et évaluation des matériaux enregistreurs	...........................................................     40

3.1.1  Hologramme en réflexion............................................................................................	    41

3.1.2  Efficacité de diffraction vs visualisation de l’image reconstruite...............................	    43

3.2  Développement des hologrammes..................................................................................	    46

3.2.1  Matériaux d’enregistrement à sels d’argent................................................................	    46

- Problème de la loi de réciprocité.................................................................................	    47

3.2.3  Type de traitement chimique de développement des plaques.....................................	    49

3.2.4  Tests d’enregistrement: impulsions brèves.................................................................	    50

3.2.5 Rétrécissement de l’émulsion ("emulsion shrinkage").................................................	    53

CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DU DISPOSITIF MICROHOLOGRAPHIQUE EXPÉRIMENTAL.................................................................................................................	    54

4.1 Microscope holographique...............................................................................................    55

4.2 Source laser à impulsions brèves.....................................................................................	    63

4.3 Synchronisation des signaux............................................................................................	    65

4.4 Saisie et analyse des images en vue de la reconstruction 3D..........................................	    66

4.5 Opération du dispositif....................................................................................................	    66

4.5.1 Méthode d'ajustement précis des parcours de faisceaux par interférométrie...............	    67

4.5.2 Séquences d'enregistrement des hologrammes.............................................................	    69

CHAPITRE 5 : RECONSTRUCTION ET VISUALISATION TRI- DIMENSIONNELLE	70

5.1 Profondeur de champ et profondeur d’image..................................................................	    71

5.2 Méthode de saisie des images et de la reconstruction des objets par multi-plan

de focalisation	.......................................................................................................................     74

5.3 Visualisation des images holographiques par stéréoscopie............................................	    76

CHAPITRE 6 : RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX............................................................	    78

- Configuration du montage expérimental.........................................................................	    79

6.2  Tests de mesure de la résolution des images à partir de la reconstruction des hologrammes.........................................................................................................................	    84

6.2.1  Résolution d’imagerie..................................................................................................	    85

6.2.2  Tests avec une cible de résolution..............................................................................	    86

6.3  Résultats de visualisation du phénomène de déclenchement des détonateurs à

feuilles explosées..................................................................................................................	    89

6.3.1  Traitement de surface du kapton................................................................................	    89

6.3.1.1  Résultats expérimentaux : revêtement d’un film métallique...................................	    90

6.3.1.2  Résultats expérimentaux : revêtement de matériaux diffusants..............................	    92

6.3.1.3  Limitation du système holographique dans l’observation du phénomène...............     95

6.3.1.4   Reconstruction de la forme.....................................................................................	    96

CONCLUSION.....................................................................................................................   100

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES...............................................................................   104

ANNEXE I : Résultats expérimentaux avec une structure imprimée sur le kapton ............   111

ANNEXE II : Procédures de développement

d’hologrammes en réflexion.................................................................................................   115

LISTE DES FIGURES

Figure 2.1 	Exemples de courbes de transmittance en fonction de l’exposition : (A) courbe

T-E et (B) H-D...............................................................................................     20

Figure 2.2  	Principe de la microscopie holographique axiale.........................................     23

Figure 2.3  	Paramètres reliés à la microscopie holographique axiale.............................     24

Figure 2.4  	Principe de la microscopie holographique hors-axe.....................................     26

Figure 2.5 	Principe de la microscopie holographique hors-axe avec pré-agrandissement de

l’objet............................................................................................................     27

Figure 2.6  	Principe de la microscopie holographique par front d’onde inverse de

reconstruction ; a) enregistrement et b) reconstruction................................     31

Figure 2.7  	Effet de la longueur des impulsions sur la configuration d’enregistrement

d’hologrammes.............................................................................................     35

Figure 2.8  	Parcours des impulsions laser le long de la plaque holographique..............     37

Figure 3.1  	Conditions d’enregistrement d’un hologramme de volume.........................     42

Figure 3.2 	Courbe théorique de l’efficacité de diffraction d’un hologramme d’amplitude

en réflexion...................................................................................................     45

Figure 3.3  	Montage expérimental de tests d’exposition des plaques Agfa 8E56...........    50

Figure 3.4 	Tests d’exposition des plaques Agfa aux impulsions du laser YAG............     51

Figure 3.5  	Montage expérimental de production d’hologrammes.................................     53

Figure 4.1  	Schéma optique du microscope holographique............................................     56

Figure 4.2  	Schéma opto-mécanique de l’objectif d’imagerie........................................     61

Figure 4.3  	Schéma mécanique de la cellule à immersion..............................................     61

Figure 4.4	Schéma du système laser..............................................................................     63

Figure 5.1  	Notion de profondeur de champ (a) et profondeur d’image (b)...................     72

Figure 5.2  	Distribution axiale d’intensité d’un point lumineux.....................................     72

Figure 5.3 	Configuration nécessaire pour la reconstruction 3-D...................................     75

Figure 5.4 	Configuration d’un montage permettant la visualisation de l’image réelle

reconstruite par l’hologramme......................................................................     77

Figure 6.1 	Configuration du montage expérimental......................................................     80

Figure 6.2  	Éléments du système de détonateur à feuilles explosées.............................      81

Figure 6.3  	Éléments de la partie du barillet du détonateur.82

Figure 6.4 	Schéma de synchronisation des signaux du montage expérimental.............     83

Figure 6.5 	Images obtenues en utilisant la cible de résolution

- avec un éclairement au laser provenant de derrière la cible

B) image reconstruite de l’hologramme.......................................................     87

Figure 6.6 	Image vue au microscope optique (Nikkon) avec un objectif de 5X,

représentant la majeure partie de la section du barillet................................     90

Figure 6.7 	Images reconstruites à partir des hologrammes de l’effet de déformation de

surface au tout début du phénomène : (A) t=2ns, (B) t=15ns, (C) t=20ns, (D)

20<t<60ns et (E) t=60ns................................................................................     92

Figure 6.7 	Images reconstruites à partir des hologrammes de l’effet de déformation de

surface au tout début du phénomène : (A) t=2ns, (B) t=15ns, (C) t=20ns, (D)

20<t<60ns et (E) t=60ns. .............................................................................     93

Figure 6.7 	Images reconstruites à partir des hologrammes de l’effet de déformation de

surface au tout début du phénomène : (A) t=2ns, (B) t=15ns, (C) t=20ns, (D)

20<t<60ns et (E) t=60ns..............................................................................     94

Figure 6.8 	Images (A et B) de la déformation de surface lorsqu’une couche de billes de

verre est déposée sur le kapton......................................................................     96

Figure 6.9 	Images du pont conducteur avant (A) et pendant (B) la pulvérisation.........     97

Figure 6.10 	Reconstruction de la forme : (A) Images utilisées pour la reconstruction et (B)

graphique montrant les élévations relatives des points choisis.....................     99

Figure I.1 	Structure en quadrillage imprimée sur le kapton..........................................   112

Figure I.2 	Image prise du processus dynamique de

détonation avec la structure précédente.........................................................  112

Figure I.3 	Images du processus dynamique reconstruite à partir d’un hologramme avec un

objectif 5X (A) et 10X (B,C,D) à différents plans focaux.............................  113

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 3.1 	Caractéristique de la plaque Agfa 8E56.......................................................     46

Tableau 3.2 	Composants de la solution de développement SM-6....................................     49